钳工实训室设备采购需求

为了进一步对接区域主导产业和本土支柱产业，提升机电一体化专业群服务产业转型升级和区域经济发展需求的竞争力，根据机电一体化专业群对于社会服务能力及专业定位的建设规划，为满足学校钳工技能教学培训和企业实践技能鉴定的实际需求，现申请对实验楼一楼的钳工实训室进行升级改造，采购设施设备及工量具，具体改造方案明细如下：

| 项号 | 货物名称 | 参考品牌 | 数量 单位 | 技术参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4工位工作台 | 定制 | 14套 | - 基本参数： 1、尺寸：1500*1200*(800+500)mm ★2、台面：不锈钢包裹耐冲击复合台面，台面总厚50mm ★3、台面上垫3mm厚胶垫 4、工作台每边下并三抽、每个抽屉可承重80KG。 5、钳工台中间配置防护栏、高为500mm 二、配套教学软件： ★配置机械设备运动机构仿真软件 提供不少于50种的运动机构仿真软件，包含但不限于如下内容：包含但不限于如下内容：摆动导杆、插床机构、齿轮齿条、单圆销槽轮机构、电影放映中的卷胶片机构、定块机构、对心曲柄滑块、颚式破碎机、翻台机构、飞轮、缝纫机、干涉、滑块机构、棘齿条、棘轮机构、棘轮拉式、夹具机构、搅拌机、搅拌机.、空间槽轮、轮系、内不完全齿轮、内棘轮机构、内摩擦式棘轮、内啮合槽轮、内啮合棘轮、牛头刨机构、偏置滑块机构、平行机构1、平行机构2、汽缸夹紧机构、曲柄滑块机构、曲柄压力机、曲柄摇杆、双动式棘轮、双滑块机构、双曲柄、双向式棘轮1、双向式棘轮2、双摇杆、凸轮机构、凸轮式间歇机构、椭圆规、外不完全齿轮、外啮合棘轮机构、蜗杆凸轮间歇机构、摇块机构、正弦机构、转动导杆、齿轮泵等。（投标时提供软件运行截图） |  |
| 2 | 美式重型虎钳 | 雅赛崎、世达、老A | 56台 | ★1、最大夹持长度：202mm ★2、钳口宽度：150mm 3、砧台尺寸：80*80mm 4、钳身长：355mm 5、钳身高：196mm 6、重量：≥17KG 7、平面旋转：180° 8、最大夹紧力：≥30kN 9、材质：整体采用灰铁材料（HT250）精密铸造，强度高，不易断裂。。 10、钳身重型设计，钳口采用合金钢锻压成形，交叉防滑槽设计。 11、中标人负责将重型虎钳装于钳工桌工位上 |  |
| 3 | 台钻 | 西湖、西菱、博世 | 4台 | ★1、最大钻孔直径：12.7mm 2、立柱直径 ：70mm 3、主轴最大行程：100mm 4、主轴中心线至立柱表面距离：193mm 5、主轴端至底座最大距离 ：356mm 6、主轴锥度 ：B16 7、主轴转速范围：480-4100rpm 8、主轴转速级数：5 9、工作台尺寸：280×260mm 10、工作电压：380V 11、电动机功率：550W |  |
| 4 | 游标高度尺 | 桂量、成量、哈量 | 2个 | - 测量范围：0-300mm - 分辨率：0.02mm - 尺身材质：4CR13不锈钢 - 底座：马蹄形不锈钢基面 - 标配硬质合金划线爪，可安装杠杆表 - ★带有防伪识别码，验收时现场验证。 |  |
| 5 | 工作台(用于放台钻） | 定制 | 2张 | 1、尺寸为1500*750*800mm。 ★2、桌板用30mm厚的高压合成板桌面贴绿色耐冲击胶皮 ，四周以PVC长型胶条封边。 3、桌腿为C型钢100*50*1.5mm。 |  |
| 6 | 大理石划线平台 | 鑫泊安、泊量、华博 | 2套 | 1.平台尺寸：1000*750*150mm 2.精度等级：国标00级（0.005mm/m） 3.比重：2970~3037KG/m³ 4.抗压强度：≥240N/m 5.吸水率：＜0.13% 6.肖氏硬度：＞Hs70 7.支撑平台： （1）尺寸：700*530*600mm （2）顶部配备5个可调节水平顶杆 （3）底部配备4个可调节水平螺母 |  |
| 7 | 线切割快走丝机床 | 江洲数控 DK7720 | 2台 | 一、主体基本参数： ★1、行程 X:200mm Y:250mm ★2、工作台尺寸：320*270mm 3、工作台最大负载：≥100KG 4、最大切割锥度：3°/80mm 5、切割工件最大厚度：≥200mm ★6、机床最佳切割精度：0.015 7、电极丝直径：φ0.12-φ0.18mm 8、最大贮丝长度：220m 9、脉冲当量：0.001mm 10、最大切割速度：120mm²/min 11、重量：约800KG 12、外形尺寸：约1160*880*1400mm 二、控制柜基本参数： ★1、控制系统：AP编控一体 2、图形跟踪 3、任意角度旋转 4、对称加工 5、断丝保护 |  |

需求附加细则

- 基本要求：

1、本项目竞标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、施工费、易损件、专用工具、安装调试、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；

2、竞标人应保证所投产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担；

3、现场勘查，设计布局图，确保实训场地可以全部安装并开展教学工作。投标时必须提供现场勘查证明和布局图，否则投标无效。

- 质保期

交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期不少于1 年（若厂家质保期超过的，按厂家规定全免费包修）；在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。

- 售后服务要求

1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；

2、故障处理：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起  2 小时内响应，一般问题 12 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 24 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过24 小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。

3、质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按响应文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务；

四、交货时间

1、自公告期结束后起5个工作日内成交供应商与采购人签订好合同。

2、交货时间：自签订合同之日起30日内全部交货并验收合格。

五、付款条件

1、履约保证金：无。

2、合同签订后10个工作日内，采购方支付合同总额的30%作为预付款。

3、全部货物送达且验收合格后10个工作日内采购人付清合同余款。

4、采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

智能工程部

2023年9月27日